Amendement

Relatif à l’avis d’appel d’offres

N° TN-MTCTD-528864-GO-RFB pour « Acquisition et mise en place des équipements informatiques, réseaux, sécurité et onduleurs aux profits des structures publiques bénéficiaires du programme GovTech. »

Pays : La République Tunisienne

Nom du Programme : GOVTECH

Prêt N° : IBRD-89870

Nom du Marché : Acquisition et mise en place des équipements informatiques, réseaux, sécurité et onduleurs aux profits des structures publiques bénéficiaires du programme GovTech

AO N°: TN-MTCTD-528864-GO-RFB

Emis le :

Le ministère des Technologies de la Communication informe tous les soumissionnaires intéressés par l’Appel d’Offres TN-MTCTD-528864-GO-RFB / Acquisition et mise en place des équipements informatiques, réseaux, sécurité et onduleurs aux profits des structures publiques bénéficiaires du programme GovTech que des modifications ont été portées au dossier d’appel d'offres concernant les points suivants :

- Révision des critères de qualifications dans la rubrique capacité financière.

- Ajout d’une composante supplémentaire pour le LOT 1 (Datacenter MAS) qui consiste en un Cluster IA

- Ajout d’un report de délai supplémentaire pour la remise des offres (30 Juillet 2026 à 09h00)

Toutes les autres dispositions du cahier des charges demeurent inchangées

Ci-après, les différents ajouts et modifications (page suivante) :

Section II. Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

| IS 17.2 (a) | L ‘Autorisation du Fabriquant « est » requise. LOT1 : - Serveurs HCI (Type 1) - Serveur de sauvegarde (Type II) - Baie de stockage Sauvegarde - Switch Spines (Cœur) - Switch Leaf (Accès) - Switch EDGE - Pare-feu Datacenter (NGFW) - Serveurs IA |
| --- | --- |

Section III. Critères d’Evaluation et de Qualification

1. Qualification (ITB 32)

1.1 Critères de qualification (RIT 32.1)

L’Acheteur évaluera chaque Offre en fonction des Critères de Qualification suivants. Les exigences qui ne figurent pas dans le texte ci-dessous ne doivent pas être utilisées dans l’évaluation des qualifications du soumissionnaire.

- Capacité financière :

- Le Soumissionnaire doit soumettre des états financiers vérifiés ou, si la loi du pays du Soumissionnaire ne l’exige pas, d’autres états financiers acceptables pour l’Acheteur, pour les 3 années (2023-2024-2025), démontrant la solidité actuelle de la situation financière du Soumissionnaire comme suit ;

Lot 1 :

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 7 000 000,00 TND / 2 071 005,92 EUR

◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 1 680 000,000 TND / 497 041,42 EUR

• Lot 2 :

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 2 660 000,00 TND / 786 982,25 EUR

◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 672 000,000 TND / 198 816,57 EUR

• Lot 3 :

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 2 450 000,00 TND / 724 852,07 EUR

◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 630 000,000 TND / 186 390,53 EUR

• Lot 4 :

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 11 200 000,00 TND / 3 313 609,47 EUR

◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 3 080 000,000 TND / 911 242,61 EUR

• Lot 5 :

◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 3 850 000,00 TND / 1 139 053,25 EUR

◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 980 000,000 TND / 289 940,83 EUR

- Dans le cas d’une soumission présentée par un Groupement d’Entreprises, les exigences financières peuvent être satisfaites de manière cumulative par l’ensemble des membres du groupement, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Le chef de file du groupement doit satisfaire seul à au moins 50 % des exigences financières, notamment en termes de chiffre d’affaires annuel moyen.

- L’addition des capacités financières de l’ensemble des membres doit permettre d’atteindre au minimum les seuils globaux requis pour le présent appel d’offres.

2. Evaluation technique (IS 32.4)

2.2 Notation technique

Barème pour le LOT 1

Barème pour le LOT 1

| Facteurs et sous-facteurs | Pondération | Barème (0 à 4 points) |
| --- | --- | --- |
| Performance des équipements du datacentre | 75% |  |
| Serveurs HCI type 1 | 15% |  |
| Processeurs | 35% | Dernière génération avec plus de 32 cœurs physiques par CPU et fréquence sup à 2,9 GHz: 4p Dernière génération avec plus de 32 cœurs physiques par CPU et fréquence 2,8 GHz/2,9 GHz: 3p Dernière génération avec 32 cœurs physiques par CPU et fréquence 2,8 GHz/2,9 GHz: 2p Génération antérieure: 0 |
| Mémoire RAM | 10% | DDR5 - valeurs superieur à 6400Mt/s: 4p DDR5 - 6400Mt/s: 3p ≥ DDR5 - 5600Mt/s: 1p < 5600 Mt/s: 0 |
| Stockage interne NVMe (interface PCIe) | 25% | PCIe Gen5: 4p PCIe Gen4: 2p PCIe Gen3: 0 |
| Connectivité réseau | 20% | > 6 ports SFP28 ou/et support 50GbE ou plus: 4p 6 ports SFP28 (25GbE): 2p < 6 ports ou débit Total inférieur à 150 Gbps: 0 |
| Certification (efficacité énergétique) | 10% | Certifié 80+ Titanium ; et Epeat:Energystar : 4p Certifié 80+ Platinium ou equivalent ; et Epeat:Energystar ou equivalent: 2p Certification inferieur: 0 |
| Cluster IA (Matériel et Plateforme) | 10% |  |
| Puissance de Calcul IA et Accélération (Serveurs IA) | 40% | ≥ 1001 TFLOPS (BF16/FP16) : 4p ; 801-1000 TFLOPS : 3p ; 500-800 TFLOPS : 2p ; < 500 TFLOPS : 0p |
| Mémoire Dédiée IA (VRAM) (Serveurs IA) | 30% | ≥ 256 Go cumulés par nœud : 4p ; 190-256 Go cumulés par nœud : 3p ; 160-189 Go cumulés par nœud : 1p ; < 160 Go cumulés par nœud : 0p |
| Plateforme IA (Inférence & RAG) (Logiciel IA) | 30% | Support natif multi-modale (Texte/Image/PDF) + RAG intégré avec base vectorielle : 4p ; Support Open API + Inférence simple : 2p ; Absence d'interface Web/API standard : 0p |
| Logiciel de virtualization | 8% |  |
| Gestion dynamique du stockage et cohérence données | 20% | Pool unifié + auto-balancing + thin provisioning /Cohérence forte + réplication sync/async ajustable: 4p Pool unifié, équilibrage automatique ; replication sync ou async: 2p Pool unifié avec équilibrage manuel / Cohérence + réplication sync ou async seulement: 0 |
| Virtualisation / Migration live | 20% | Live migration VM + conteneurs sans downtime: 4p Live migration VM uniquement + migration Conteneurs avec courte interruption: 2p Pas de migration VM ou/et conteneurs: 0 |
| Gestion ressources CPU/RAM et des VMs | 20% | Overcommit + réservation + limites + shares + Interface graphique + CLI + API complète: 4p Overcommit + réservation + limites + Interface graphique + CLI: 3p Gestion basique des ressources + Interface graphique + CLI: 2p Pas de gestion avancée ou CLI uniquement: 0 |
| Sécurité | 10% | Chiffrement transit+repos + RBAC granulaire + firewall distribué + micro-segmentation: 4p Chiffrement + RBAC + firewall: 3p RBAC + chiffrement basique: 2p Sécurité minimale: 0 |
| Monitoring et alertes | 10% | Supervision santé/performance/capacité, intégration Prometheus/Grafana ou autres, alertes proactives: 4p Supervision santé/performance/capacité, intégration avec outil de supervision, alertes: 2p Fonctionnalités minimales: 0 |
| Nature Licence | 20% | Licence de 5 ans ou sup + Support professionnel: 4p Licence de 5 ans couvrant toutes les fonctionnalités.: 2p Pas de support garantis: 0 |
| Serveur de sauvegarde | 5% |  |
| Processeurs | 50% | Dernière génération avec plus de 20 cœurs physiques par CPU et fréquence sup à 2 GHz: 4p Dernière génération avec plus de 20 cœurs physiques par CPU et fréquence 2 GHz: 3p Dernière génération avec 20 cœurs physiques par CPU et fréquence 2 GHz: 2p Génération antérieure: 0 |
| Mémoire RAM | 30% | DDR5 - valeurs superieur à 6400Mt/s: 4p DDR5 - 6400Mt/s: 2p ≥ DDR5 - 5600Mt/s: 1p < 5600 Mt/s: 0 |
| Certification (efficacité énergétique) | 20% | Certifié 80+ Titanium ; Epeat ; Energystar ou equivalent: 4p Certifié 80+ Platinium ou equivalent ; et Epeat:Energystar ou equivalent: 2p Certification inferieur: 0 |
| Baie de stockage de sauvegarde | 5% |  |
| Interface disque (performance) | 30% | Interface disque > 12Gb/s: 4p SAS 12Gb/s: 3p SAS 6Gb/s ou NL-SAS: 2 |
| Stockage SSD (capacité) | 40% | ≥ 38 To Brut: 4p 32-38 To Brut: 2p < 32 To Brut: 0 |
| Fonctions avancées | 30% | Snapshots + Thin Provisioning + Déduplication + Compression + Tiering automatique: 4p Snapshots + Thin Provisioning + Déduplication + Compression: 2p Abscence de snapshots: 0 |
| Logiciel de Sauvegarde et Réplication | 5% |  |
| Support VM et conteneurs | 20% | Support natif VM + Conteneurs + Kubernetes + Base de données: 4p Support natif VM + Conteneurs: 2p Support basique: 1 |
| Compatibilité multi-plateforme | 20% | Support natif multi-hyperviseurs + physique + cloud + FS standards: 4p Support HCI proposé + physique via plugins: 2p Support limité: 1 |
| Déduplication et compression | 20% | Déduplication inline + compression adaptative + ratio > 3:1 garanti: 4p Déduplication + compression post-process: 2p Fonctionnalité basique: 1 |
| Support Cloud et Backup offsite | 20% | Multi-cloud public/privé + S3 compatible + tape + archivage intelligent: 4p Cloud public/privé + offsite: 2p Support limité: 0 |
| Supporte les formats (OVF/OVA) et les disques RAW | 10% | Support complet: OVF/OVA, VMDK, VHDX, QCOW2, RAW, VHD + conversion entre formats: 4p Support au moins 4 formats principaux: 2p Support limité 2 formats: 0 |
| Gestion multi-tenant et quotas | 10% | Multi-tenant complet + LDAP/AD + RBAC granulaire + quotas par ressource: 4p Multi-tenant + authentification centralisée + quotas: 2p Gestion basique: 0 |
| Switch Spine (Cœur) | 7% |  |
| Capacité de switching et Forwarding Rate | 50% | ≥ 10 Tbps ; ≥ 4000 MPPS: 4p ≥ 8 Tbps ; ≥ 3000 MPPS: 2p ≥ 6 Tbps ; ≥ 2400 MPPS: 1p < 6 Tbps ; < 2400 MPPS: 0 |
| Automatisation | 30% | REST + NETCONF + YANG + gNMI + ZTP + Ansible/Terraform natif: 4p REST + YANG + VXLAN + ZTP: 2p Support limité: 0 |
| Monitoring (Telemetry) | 20% | Telemetry streaming temps réel + sFlow + NetFlow + gNMI: 4p sFlow ou équivalent: 2p Monitoring basique: 0 |
| Switch Leaf (Accès) | 5% |  |
| Interfaces | 30% | ≥ 48 ports 25GbE et 8 ports 100GbE ; tous les ports natifs: 4p ≥ 48 ports 25GbE et 8 ports 100GbE ; dont 4 ports via Breakout: 3p ≥ 48 ports et uplink ≥ 6 ports 100GbE total (module / Breakout / natif): 2p < 48 ports et uplink < 6 ports 100GbE total (module / Breakout / natif): 0 |
| Capacité de switching et Forwarding Rate | 40% | ≥ 6 Tbps ; ≥ 1800 MPPS: 4p ≥ 4 Tbps; ≥ 1200 MPPS: 3p ≥ 3,2 Tbps; ≥ 900 MPPS: 2p < 3,2 Tbps ; < 900 MPPS: 0 |
| Automatisation | 15% | REST + NETCONF + YANG + gNMI + ZTP + Ansible/Terraform natif: 4p REST + YANG + VXLAN + ZTP: 2p Support limité: 0 |
| Monitoring | 15% | Telemetry + sFlow + NetFlow + streaming : 4p sFlow/NetFlow ou équivalent : 2p Monitoring basique: 1 |
| Switch Edge (WAN) | 5% |  |
| interfaces équipés | 40% | ≥16 ports 10/100/1000 Base-T et plus que 12 ports 1/10GbE dont 8 Equipés SFP+ ou plus : 4p ≥ 12 ports 10/100/1000 Base-T et plus que 12 ports 1/10GbE dont 8 Equipés SFP+ : 2p Inférieur à 12 ports avec 8 équipés: 0 |
| capacité de switching et forwording rate | 40% | ≥ 600 Gbps ; ≥500 MPPS: 4p ≥ 550 Gbps ; ≥450 MPPS: 2p ≥ 500 Gbps ; ≥400 MPPS: 1p < 500 Gbps et/ou < 400 MPPS: 0 |
| Protocoles de gestion | 10% | SNMPv3 + sFlow/NetFlow + Syslog + SSHv2 + HTTPS complet : 4p SNMPv3 + Syslog + SSHv2 + HTTPS ou equivalent: 2p SNMP + HTTPS: 1p inferieur: 0 |
| Automatisation | 10% | API REST complète + NETCONF/YANG + Python SDK + Ansible: 4p API REST + NETCONF/YANG + scripts Python: 2p Support limité: 0 |
| Pare-feu de Datacenter (NGFW) | 10% |  |
| Débit IPS | 30% | ≥ 20 Gbps: 4p 16-19.9 Gbps: 2p 13-15.9 Gbps: 1p < 13 Gbps: 0 |
| Débit de prévention contre les menaces | 30% | ≥ 18 Gbps: 4p 15-17.9 Gbps: 2p 12-14.9 Gbps: 1p < 12 Gbps: 0 |
| Nombre des sessions concurrentes | 10% | ≥ 20 000 000: 4p 10 000 001 - 19 999 999: 2p 7 000 000 - 10 000 000: 1p < 7 000 000: 0 |
| Certification de sécurité | 10% | Common Criteria + ICSA Labs + FIPS 140-2/3: 4p Common Criteria ou/et ICSA Labs ou/et CyberRatings (2 certifications): 2p Une certification : 1p Pas de certification: 0 |
| Gartner Magic Quadrant 2025 | 20% | Leader: 4p Challenger: 2p Visionary ou Niche Player: 1p non classé: 0 |
| Démarche de services connexes | 25% |  |
| Qualité de la solution proposée | 5% | Des renseignements suffisants qui dépassent considérablement l’exigence ou la proposition contribuent à une valeur ajoutée importante: 4p Renseignements suffisants pour démontrer comment l’exigence sera satisfaite: 2p La fonctionnalité requise est absente ; aucun renseignement pertinent pour démontrer comment l’exigence est satisfaite: 0 |
| Démarche de Migration et sécurisation | 5% | Des renseignements suffisants qui dépassent considérablement l’exigence ou la proposition contribuent à une valeur ajoutée importante: 4p Renseignements suffisants pour démontrer comment l’exigence sera satisfaite: 2p La fonctionnalité requise est absente ; aucun renseignement pertinent pour démontrer comment l’exigence est satisfaite: 0 |
| Qualité des RH pour la formation et transfert de compétences | 5% | RH (Expert virtualisation, Réseau, Firewalling, réplication, et Migration) disposent d'une expérience suffisante et certification : 4p RH (Expert virtualisation, Firewalling, réplication) disposent d'une expérience suffisante et certification : 2p Moins: 0 |
| Qualité du plan de gestion des risques de cybersécurité proposé d'être réalisé | 10% | Des renseignements suffisants qui dépassent considérablement l’exigence ou la proposition contribuent à une valeur ajoutée importante: 4p Renseignements suffisants pour démontrer comment l’exigence sera satisfaite: 2p La fonctionnalité requise est absente ; aucun renseignement pertinent pour démontrer comment l’exigence est satisfaite: 0 |
| Total des pondérations techniques | 100% |  |

Section IV. Formulaires de Soumission

| Bordereau des prix des Fournitures |  |
| --- | --- |
| Lot 1 :; Renforcement de l'infrastructure Datacenter du MAS. |
| Offres du Groupe C, fournitures à importer Monnaie de l’Offre en conformité avec l’Article 15 des IS | Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’Offre] AO No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] Avis d’appel d’offres No.: [insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres] Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article No. | Description des Fournitures | Pays d’origine | Date de livraison | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaire en conformité avec IS 14.8(b) (i) | Prix total par article | Prix total Toute Taxe Compris par article (PTTC) |
| 1.1 | Fourniture du datacentre |  | [insérer la date de livraison offerte] |  | [insérer le prix unitaire pour l’article] | [insérer le prix total pour l’article] | [insérer le prix total pour l’article] |
| 1.1.1 | Serveurs HCI (Type 1) |  |  | 5 |  |  |  |
| 1.1.2 | Logiciel de virtualisation |  |  | 1 Ens |  |  |  |
| 1.1.3 | Serveur de sauvegarde (Type II) |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.4 | Baie de stockage Sauvegarde |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.5 | Logiciel de sauvegarde et replication |  |  | 1 Ens |  |  |  |
| 1.1.6 | Switch Spines (Cœur) |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.7 | Switch Leaf (Accès) |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.1.8 | Switch EDGE |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.9 | Pare-feu Datacenter (NGFW) |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.10 | Serveurs IA |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.11 | Système d’exploitation server / Hyperviseur |  |  | 1 Ens |  |  |  |
| 1.1.12 | Plateforme de Services IA (Inférence, Interface et API) |  |  | 1 Ens |  |  |  |
| Prix total |  |  |  |  |  |  | [insérer le prix total] |

Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [insérer signature], Date [insérer la date]

| Bordereau des prix et calendrier d’exécution des Services Connexes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 :; Renforcement de l'infrastructure Datacenter du MAS. |
|  |  | Monnaie de l’Offre en conformité avec l’Article 15 des IS |  |  | Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’Offre] AO No.: [insérer le numéro de l’Appel d’Offres] Avis d’appel d’offres No.: [insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres] Variante No. : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Article | Description des Services (à l’exclusion du transport terrestre et autres services requis dans le Pays de l’Acheteur pour acheminer les fournitures jusqu’à destination finale) | Pays d’origine | Date de réalisation au lieu de destination finale | Quantité (Nb. d’unités) |  | Prix unitaire | Prix total par article (Col. 5*6) |
| 1.2 | Services connexes du Datacenter | [insérer le pays d’origine] | [insérer la date de réalisation offerte] | [insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure] |  | [insérer le prix unitaire pour l’article] | [insérer le prix total pour l’article] |
| 1.2.1 | Design de la solution |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| 1.2.2.a | Installation et configuration de l’infrastructure du centre de données |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| 1.2.2.b | Installation et configuration de l’infrastructure IA |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Migration et configuration du processus de réplication |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Plan de cybersécurité |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Formation et transfert de compétences (A détailler) |  | 5 jours |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Réception opérationnelle et documentation |  | 1 Ensemble |  |  |  |  |
| Prix total |  |  |  |  |  |  | [insérer le prix total] |
| Nom du Soumissionnaire [insérer le nom du Soumissionnaire] Signature [insérer signature] Date [insérer la date] |  |  |  |  |  |  |  |

DEUXIÈME PARTIE - Besoins de l’Acheteur

1. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison

1. Liste des Fournitures et Calendrier de livraison LOT 1

| Art- No. | Description des Fournitures | Qté (Nb. D’unités) | Unité | Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO | Date de livraison au plus tôt | Date de livraison au plus tard | Date de livraison offerte par le Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fourniture du datacentre |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Serveurs HCI (Type 1) | 5 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.2 | Logiciel de virtualisation | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.3 | Serveur de sauvegarde (Type II) | 1 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.4 | Baie de stockage Sauvegarde | 1 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.5 | Logiciel de sauvegarde et réplication | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.6 | Switch Spines (Cœur) | 2 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.7 | Switch Leaf (Accès) | 3 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.8 | Switch EDGE | 2 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.9 | Pare-feu Datacenter (NGFW) | 2 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.10 | Serveurs IA | 2 | Unité | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.11 | Système d’exploitation server / Hyperviseur | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |
| 1.1.12 | Plateforme de Services IA (Inférence, Interface et API) | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |  |

2. Liste des Services Connexes et Calendrier de réalisation

2. Liste des Services Connexes et Calendrier de réalisation du LOT 1

| No. Service. | Description du Service | Quantité | Unité physique | Site ou lieu où les Services doivent être exécutés |  | Date finale de réalisation des Services |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Services connexes du datacentre |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Design de la solution | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 120 Jours |
| 1.2.2.a | Installation et configuration de l’infrastructure du centre de données | 1 | Ens. | Datacenter MAS 1 et MAS-CNI |  | 210 Jours |
| 1.2.2.b | Installation et configuration de l’infrastructure IA | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 210 Jours |
| 1.2.3 | Migration et configuration du processus de réplication | 1 | Ens. | Datacenter MAS 1 et MAS-CNI |  | 210 Jours |
| 1.2.4 | Plan de cybersécurité | 1 | Ens. | Datacenter MAS 1 et MAS-CNI |  | 90 Jours |
| 1.2.5 | Formation et transfert de compétences (A détailler) | 5 | Unité | Datacenter MAS 1 |  | 180 Jours |
| 1.2.6 | Réception opérationnelle et documentation | 1 | Ens. | Datacenter MAS-CNI |  | 210 Jours |

3. Spécifications Techniques

- Lot 1 : Fourniture et mise en œuvre des équipements pour le Data centre du MAS

2.2 Spécifications techniques

La liste des fournitures et leurs caractéristiques sont décrites ci-dessous :

- Serveurs HCI type 1

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format | 1 ou 2U rackable, | Oui |  |  |  |
| Marque | À préciser par le fournisseur | Oui |  |  |  |
| Modèle | À préciser par le fournisseur | Oui |  |  |  |
| Reference (code de produits) | À préciser par le fournisseur | Oui |  |  |  |
| Processeurs | Dernière génération avec au minimum 32 cœurs physiques par CPU et fréquence au minimum 2,8 GHz |  | Oui |  |  |
| Préciser nom complet, génération, année | Préciser le nom complet, la génération, l'année de lancement | Oui |  |  |  |
| Nombre de sockets installés | 2 CPUs | Oui |  |  |  |
| Cache L3 | ≥ 120 Mo par CPU | Oui |  |  |  |
| Mémoire RAM | Type DDR5 - 6400Mt/s |  | Oui |  |  |
| Capacité installée | 1024 Go avec barrette minimum 64 Go | Oui |  |  |  |
| Slots mémoire Libre | 8 slots | Oui |  |  |  |
| Disques système | 2 disques*450 Go SSD M.2 en RAID1 ou équivalent en mémoire dédiés au OS/hyperviseur non utilisés par le stockage HCI | Oui |  |  |  |
| Stockage interne NVMe (interface PCIe) | 75 TO Brut - SSD NVMe interface PCIe de Génération 4 ou Génération 5 | Oui | Oui |  |  |
| Capacité par disque fournis | A préciser | Oui |  |  |  |
| Nombre des disque Fournis | A préciser | Oui |  |  |  |
| Nombre des slots NVMe libres | ≥ 6 Slots | Oui |  |  |  |
| Type des disque Fournis | A préciser Type, marque et modèle | Oui |  |  |  |
| Connectivité |  |  |  |  |  |
| Connectivité réseau | 6 ports équipés SFP28 supporte l’agrégation | Oui | Oui |  |  |
| Port | 2*USB 3.0 ; VGA ou HDMI | Oui |  |  |  |
| Ports Management | 1*management RJ45 | Oui |  |  |  |
| Sécurité | TPM 2.0 ou mieux | Oui |  |  |  |
| Refroidissement | 4 ventilateurs redondants | Oui |  |  |  |
| Alimentations | 2× redondantes, hot-swap | Oui |  |  |  |
| Certification (efficacité énergétique) | Certifié 80+ Platinum ou équivalent ; et Epeat:Energystar ou équivalent |  | Oui |  |  |
| Gestion distante | Fonctionnalités avancées, d’administration à fournir : - Alertes via e-mails - Gestion alimentation - Administration à distance en mode graphique. | Oui |  |  |  |
| Montage (Clé en main) Tous fournis | Kits de montage, accessoires nécessaires (cordon et modules transceiver, jarretières) | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Logiciel de virtualisation

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionnaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations générales |  |  |  |  |  |
| Marque / Éditeur | À préciser | Oui |  |  |  |
| Nom du produit et Version | À préciser (version stable / LTS) | Oui |  |  |  |
| Stockage distribué |  |  |  |  |  |
| Nom du module | À préciser | Oui |  |  |  |
| Tolérance panne stockage | Réplication configurable (2 à 3 copies ou plus) | Oui |  |  |  |
| Gestion dynamique du stockage et cohérence données | Au minimum Pool unifié, équilibrage automatique ; réplication sync ou async | Oui | Oui |  |  |
| Virtualisation |  |  |  |  |  |
| Nom du module | À préciser | Oui |  |  |  |
| Support VM et conteneurs (Natif / plugin) | Exécution des machines virtuelles et conteneurs | Oui |  |  |  |
| Tolérance panne calcul/VM | Haute disponibilité VM avec failover automatique | Oui |  |  |  |
| Gestion cluster unifiée | Orchestration des ressources, HA, équilibrage de charge | Oui |  |  |  |
| Virtualisation / Migration live | Live migration des VM et Conteneurs |  | Oui |  |  |
| Scalabilité horizontale | Ajout dynamique de nœuds (scale-out) | Oui |  |  |  |
| Gestion ressources CPU/RAM et des VMs | Overcommit, réservation; simple-Click ou manuelle / CLI |  | Oui |  |  |
| Réseau & SDN / Gestion réseau avancée | Support VXLAN, LAG/LACP, QoS, SDN | Oui |  |  |  |
| Sécurité avancée |  |  |  |  |  |
| Sécurité | Chiffrement (transit + repos), RBAC, pare-feu distribué |  | Oui |  |  |
| Secure Boot / TPM | Prise en charge | Oui |  |  |  |
| Authentification | MFA, intégration annuaire (LDAP/AD …) | Oui |  |  |  |
| Surveillance & Exploitation |  |  |  |  |  |
| Monitoring et alertes | Supervision santé/performance/capacité, intégration Prometheus/Grafana ou autres, alertes |  | Oui |  |  |
| Journalisation centralisée | Logs des événements et ressources centralisés | Oui |  |  |  |
| Sauvegarde & DR |  | Oui |  |  |  |
| Snapshots et sauvegardes intégrées | Snapshots cohérents, restauration rapide, intégration avec solution de sauvegarde proposée | Oui |  |  |  |
| Orchestration et API | API REST, CLI, SDK pour automatisation et intégration DevOps | Oui |  |  |  |
| Compatibilité cloud | Préciser cloud (public/private) supportés | Oui |  |  |  |
| Licence et Support |  |  |  |  |  |
| Mises à jour à chaud | Rolling upgrades sans interruption | Oui |  |  |  |
| Compatibilité licences et coûts | Modèle clair par socket/VM/capacité avec support | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Nature Licence | Licence de 5 ans couvrant toutes les fonctionnalités. | Oui | Oui |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Serveur de sauvegarde type 2

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture | 1 ou 2U rackable, | Oui |  |  |  |
| Génération | Dernier Génération |  |  |  |  |
| Marque | À préciser | Oui |  |  |  |
| Modèle | À préciser | Oui |  |  |  |
| Reference (code de produits) | À préciser | Oui |  |  |  |
| Processeurs | Dernière génération avec au minimum 20 cœurs physiques par CPU et fréquence au minimum 2 GHz | Oui | Oui |  |  |
| Nombre de sockets installés | 1 CPU | Oui |  |  |  |
| Cache L3 | ≥ 60 Mo par CPU | Oui |  |  |  |
| Mémoire RAM | 128 Go DDR5 - RDIMM |  | Oui |  |  |
| Extensibilité RAM | Extensible à 0,5 T0 - 8 slots disponibles | Oui |  |  |  |
| Détection et correction | Oui, ECC | Oui |  |  |  |
| Disques système | 2 disques*900 Go SSD M.2 en RAID1ou équivalent dédiés au OS/Logiciel de sauvegarde | Oui |  |  |  |
| Connectivité |  |  |  |  |  |
| Port | 2*USB 3.0 ; VGA | Oui |  |  |  |
| Interface 25 GbE | 2 cartes x 2 Ports le tous équipés SFP28 | Oui |  |  |  |
| Ports Management | 1*management RJ45 | Oui |  |  |  |
| Refroidissement et Alimentation | Alimentation redondante; Ventilation redondante avec 4 ventilateurs | Oui |  |  |  |
| Certification (efficacité énergétique) | Alimentation : certifié 80+ Platinum ou équivalent Serveur : Green certif (Energy star, epeat, … ) |  | Oui |  |  |
| Fonctionnalités avancées, d’administration | A fournir : - Alertes via e-mails - Gestion alimentation - Administration à distance en mode graphique. | Oui |  |  |  |
| Montage (Clé en main) Tous fournis | Kits de montage, accessoires nécessaires (cordon et modules transceiver, jarretières) | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Baie de stockage de sauvegarde

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | À préciser | Oui |  |  |  |
| Modèle\ Reference | À préciser | Oui |  |  |  |
| Type | Baie pour sauvegarde des backups | Oui |  |  |  |
| Interface disque (performance) | Au minimum SAS ou NL-SAS (Remarque : SATA non accepté) | Oui | Oui |  |  |
| Contrôleur Stockage | Double contrôleur (Actif/Actif) | Oui |  |  |  |
| Protection des données en cache en cas de panne de courant. | Préciser | Oui |  |  |  |
| Mémoire cache Non-SSD | ≥ 128 Go sur les deux contrôleurs | Oui |  |  |  |
| Stockage |  |  |  |  |  |
| Stockage SSD (capacité) | ≥ 32 To Brut | Oui | Oui |  |  |
| Raid Supporté | RAID 6 ou équivalent ou tolérance 2 disques | Oui |  |  |  |
| Nombre des disques SSD à fournir | Préciser Nombres /Types /Capacité | Oui |  |  |  |
| Stockage HDD | ≥ 150 To Brut | Oui |  |  |  |
| Nombre des disques HDD à fournir | Préciser Nombres /Types /Capacité | Oui |  |  |  |
| Connectivité |  |  |  |  |  |
| Interfaces réseau 25GbE | 2×25GbE SFP28 Equipées par contrôleurs (4 au total) | Oui |  |  |  |
| Port Expansion | 2 ports à préciser, de débits ≥ 12Gb/s | Oui |  |  |  |
| Protocoles supportés | iSCSI, NFS / SMB (compatibles avec logiciel de sauvegarde, logiciel HCI et architecture du réseaux) | Oui |  |  |  |
| Fonctionnalités avancées, d’administration |  |  |  |  |  |
| Fonctions avancées | Snapshots, thin provisioning, déduplication et compression |  | Oui |  |  |
| Redondance matérielle | Double alimentations, Double ventilation | Oui |  |  |  |
| Gestion | Interface web, API REST, monitoring temps réel | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Logiciel Sauvegarde et Réplication

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque / Editeur | A préciser | Oui |  |  |  |
| Nom complet du produit | A préciser | Oui |  |  |  |
| version | A préciser, dernier version stable compatible | Oui |  |  |  |
| Informations générales |  |  |  |  |  |
| Sauvegarde locale | 250 VMs/conteneurs ou tous le stockage disponible | Oui |  |  |  |
| Réplication vers site distant (N1 ou N2) voir annexe 2 | 100 VMs/conteneurs critiques | Oui |  |  |  |
| Support VM et conteneurs | Sauvegarde et restauration de VM et conteneurs | Oui |  |  |  |
| Compatibilité multi-plateforme | Support logiciel de virtualisation proposé et sauvegarde d'hôtes physiques, avec extensibilité pour systèmes fichiers standards | Oui |  |  |  |
| Fonctionnalités |  |  |  |  |  |
| Sauvegarde incrémentielle | Optimisation des volumes sauvegardés | Oui |  |  |  |
| Déduplication et compression | Réduction des données stockées et optimisation bande passante |  | Oui |  |  |
| Chiffrement des données | Chiffrement en transit et au repos | Oui |  |  |  |
| Support Cloud et Backup offsite | Migration vers cloud public/privé, sauvegarde hors site pour DR |  | Oui |  |  |
| Supporte les formats (OVF/OVA) et les disques RAW | préciser tous les formats VMs et Disques supportés |  | Oui |  |  |
| Gestion des snapshots | Sauvegarde basée sur snapshots cohérents des systèmes de fichiers ou VM | Oui |  |  |  |
| Restauration granulaire | Restauration VM, conteneurs | Oui |  |  |  |
| Intégration avec stockage distribué | Intégration native ou via plugins. | Oui |  |  |  |
| Gestions et supervision |  |  |  |  |  |
| Planification et automatisation | Programmation flexible des sauvegardes, scripts personnalisables | Oui |  |  |  |
| Gestion multi-tenant et quotas | Système de gestion des utilisateurs avec authentification centralisée (PAM/LDAP …), contrôle d'accès granulaire par datastore et gestion des privilèges |  | Oui |  |  |
| Surveillance et alertes | Monitoring de l’état des sauvegardes, alertes en cas d’échec, reporting exigé | Oui |  |  |  |
| Interopérabilité API et Automation | API REST, ligne de commande, intégration avec orchestrateurs. | Oui |  |  |  |
| Licence et Support |  |  |  |  |  |
| Mises à jour à chaud | Rolling upgrades sans interruption | Oui |  |  |  |
| Compatibilité licences et coûts | Modèle clair par socket/VM/capacité avec support | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Nature Licence | Licence de 5 ans couvrant toutes les fonctionnalités. | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Switch Spine (Cœur)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | A préciser, diffèrent que les Firewalls | Oui |  |  |  |
| Modèle | A préciser | Oui |  |  |  |
| Reference (code produit) | A préciser | Oui |  |  |  |
| Type d’équipement | Switch “Spine” pour architecture Clos (Spine-Leaf) | Oui |  |  |  |
| Performances |  |  |  |  |  |
| Port Management dédié | 1 GbE Equipé RJ45 | Oui |  |  |  |
| Ports Natif | ≥ 24 ports 40/100GbE tous activés dont 12 ports équipé QSFP28, Support break out | Oui |  |  |  |
| Capacité de switching et Forwarding Rate | ≥ 6 Tbps; ≥ 2 400 Mpps |  | Oui |  |  |
| Protocoles et gestion |  |  |  |  |  |
| Protocoles L2 et L3 | VLAN, LACP, STP/RSTP/MSTP, Jumbo Frames (9216B) , VXLAN/EVPN Routage statique, OSPFv2/v3, BGP (IPv4/IPv6) | Oui |  |  |  |
| Multicast | IGMP Snooping | Oui |  |  |  |
| Agrégation multi-châssis | MLAG ou équivalent entre les 2 spines | Oui |  |  |  |
| ECMP | Oui, Exigé | Oui |  |  |  |
| Contrôleur SDN | Supporté, préciser | Oui |  |  |  |
| QoS | Priorisation du trafic, ACL, et sauvegarde (bande passante garantie) | Oui |  |  |  |
| Sécurité | ACL, intégration RADIUS/TACACS ou équivalent | Oui |  |  |  |
| Automatisation | Support API REST, YANG, ZTP |  | Oui |  |  |
| Monitoring (Telemetry) | Telemetry en temps réel, sFlow ou équivalent |  | Oui |  |  |
| Redondance matérielle | Double alimentation hot-swappable. Double ventilation | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |
| Exigence Principale | Les produits ne doivent pas être ni EoL ni EoS | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Switch Leaf (Accès)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | A préciser |  |  |  |  |
| Modèle | A préciser | Oui |  |  |  |
| Reference (code produit) | A préciser | Oui |  |  |  |
| Type d’équipement | Switch "Leaf" pour architecture Datacenter (Spine-Leaf) | Oui |  |  |  |
| Performances |  |  |  |  |  |
| Interfaces | ≥ 48 ports 25GbE tous activés dont 16 Equipés SFP28 + 8 ports Uplink 100 GbE dont 6 ports équipés QSFP28 |  | Oui |  |  |
| Capacité de switching et Forwarding Rate | ≥ 4.0 Tbps et ≥ 1200 Mpps |  | Oui |  |  |
| Protocoles et gestion |  |  |  |  |  |
| Protocoles L2 et L3 | VLAN, LACP, STP/RSTP/MSTP, Jumbo Frames (9216B) , VXLAN/EVPN Routage statique, BGP (IPv4/IPv6) | Oui |  |  |  |
| Protocoles L2 | VLAN (≥ 4000), LACP , RSTP/MSTP, Jumbo Frames (9000B) | Oui |  |  |  |
| Contrôleur SDN | Supporté, préciser | Oui |  |  |  |
| Multicast | IGMP Snooping v2/v3 ou équivalent | Oui |  |  |  |
| Agrégation multi-châssis | MLAG / vPC / VSX / MC-LAG ou équivalent | Oui |  |  |  |
| ECMP | Supporté, préciser le nombre des chemins | Oui |  |  |  |
| QoS | Classification DSCP/COS, PQ, DRR, ou équivalent | Oui |  |  |  |
| Sécurité | ACL L2/L3, port-security, 802.1X, RADIUS/TACACS ou équivalent | Oui |  |  |  |
| Automatisation | Support API REST, YANG, ZTP |  | Oui |  |  |
| Monitoring | sFlow/NetFlow, Telemetry ou équivalent |  | Oui |  |  |
| Redondance matérielle | Double alimentation hot-swappable. Double ventilation | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |
| Exigence Principale | Les produits ne doivent pas être ni EoL ni EoS | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Switch Edge

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | A préciser |  |  |  |  |
| Modèle | A préciser | Oui |  |  |  |
| Reference (code produit) | A préciser | Oui |  |  |  |
| Type d’équipement | Switch Edge Datacenter L3 | Oui |  |  |  |
| Performances |  |  |  |  |  |
| interfaces équipés | 12 ports 10/100/1000 Base-T et 12 ports 1/10GbE dont 8 Equipés SFP+, Expliquer |  | Oui |  |  |
| Capacité de switching et forwording rate | ≥ 500 Gbps ; ≥400 MPPS |  | Oui |  |  |
| Protocoles et gestion |  |  |  |  |  |
| Protocoles et routages | VRRP, BFD, BGP, EVPN,OSPF/static routes/stack, ECMP, VLAN , LACP , Jumbo Frames (9000B) | Oui |  |  |  |
| QoS avancée | Classification DSCP/COS, files d’attente, politiques de bande passante | Oui |  |  |  |
| Sécurité | ACL L3, port-security, 802.1X, RADIUS/TACACS ou équivalent | Oui |  |  |  |
| Protocoles de gestion | SNMPv3, sFlow/NetFlow, Syslog, SSHv2, HTTPS ou equivalent |  | Oui |  |  |
| Automatisation | API REST, NETCONF/YANG, scripts Python ou equivalent |  | Oui |  |  |
| Redondance matérielle | Double alimentation hot-swappable. Double ventilation | Oui |  |  |  |
| Interconnexion HA | Via les ports 10GbE (minimum) du switch | Oui |  |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Pare-feu du Datacenter (NGFW)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | NGFW haut débit, architecture datacenter |  |  |  |  |
| Marque | A préciser | Oui |  |  |  |
| Modèle | A préciser | Oui |  |  |  |
| ref/code produit exacte | A préciser | Oui |  |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |
| Débit NGFW | ≥ 14 Gbps | Oui |  |  |  |
| Débit IPS | ≥ 13 Gbps | Oui | Oui |  |  |
| Débit de prévention contre les menaces | ≥ 12 Gbps | Oui | Oui |  |  |
| Débit IPsec VPN | ≥ 50 Gbps | Oui |  |  |  |
| VPN IPSec | ≥ 100 000 tunnels | Oui |  |  |  |
| Nombre des sessions concurrentes | ≥ 7 000 000 sessions | Oui | Oui |  |  |
| Nouvelles sessions par seconde | ≥ 600 000 new sessions TCP/sec | Oui |  |  |  |
| Contextes virtuels/Domaines par default | ≥ 10 | Oui |  |  |  |
| Connectivité |  |  |  |  |  |
| Stockage interne | 900 GB SSD | Oui |  |  |  |
| Haute disponibilité | Active-Passive, clustering, Actif-Actif | Oui |  |  |  |
| Interface 100GbE | 2 ports Equipés QSFP28 | Oui |  |  |  |
| Interfaces réseau | 4x 25GbE équipés SFP28 + 8x 10GbE dont 4 équipés SFP+; et 4 ports Gigabit | Oui |  |  |  |
| Port Management et console | Oui, Exigé | Oui |  |  |  |
| Fonctionnalités |  |  |  |  |  |
| Fonctions de sécurité Exigé | Détection Zéro-Day, SSL/TLS Décryptions, Anti-Bot | Oui |  |  |  |
| Fournir toutes les licences nécessaires | IPS, Antivirus, Contrôle d’applications, Web Filtering, Application Layer Inspection | Oui |  |  |  |
| Contrôle applicatif granulaire | Oui (par application, utilisateur) | Oui |  |  |  |
| Certification |  |  |  |  |  |
| Certification de sécurité | Common Criteria /icsa labs/CyberRatings ou autres équivalents (au moin une certification) | Oui | Oui |  |  |
| Gartner Magic Quadrant 2025 | Préciser type |  | Oui |  |  |
| Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| Nature Licence | Licence pendant 5 ans incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | Oui |  |  |  |
| Support | Support constructeur et fournisseur Inclus durant la période de garantie | Oui |  |  |  |
| Garantie | ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | Oui |  |  |  |

- Serveurs IA – (Article Numéro 10) (Quantité :2)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Format | # 2U/4U rackable, | # Oui |  |  |  |
| # Marque | # À préciser par le fournisseur | # Oui |  |  |  |
| # Modèle | # À préciser par le fournisseur | # Oui |  |  |  |
| # Reference (code de produits) | # À préciser par le fournisseur | # Oui |  |  |  |
| # Processeurs | # Dernière génération en T1/2026 avec au minimum 32 cœurs physiques par CPU et fréquence au minimum 2,8 GHz | # Oui |  |  |  |
| # Préciser nom complet, génération, année | # Préciser le nom complet, la génération, l'année de lancement | # Oui |  |  |  |
| # Nombre de sockets installés | # 2 CPUs | # Oui |  |  |  |
| # Cache L3 | # ≥ 120 Mo par CPU | # Oui |  |  |  |
| # Jeu d'instructions vectoriel avancé | # (AVX-512, AVX2 optimisé, ou SVE pour ARM) supporté par le CPU et le SDK de l'accélérateur. | # Oui |  |  |  |
| # Mémoire RAM | # Type DDR5 - 6400Mt/s - ECC | # Oui |  |  |  |
| # Capacité installée | # 1024 Go avec barrette minimum 64 Go | # Oui |  |  |  |
| # Slots mémoire Libre | # 8 slots | # Oui |  |  |  |
| # Disques système | # ≥ 2 disques*480 Go SSD M.2 en RAID1 dédiés au OS/hyperviseur | # Oui |  |  |  |
| # Stockage interne NVMe (interface PCIe) | # 30 TO Brut - 4× NVMe U.2 / U.3 ou équivalent Gen 4/5 dédié au modèles | # Oui |  |  |  |
| # Capacité par disque fournis | # 7.68 To | # Oui |  |  |  |
| # Raid Supporté | # RAID 1 ; 10 ; 5 ; 6 | # Oui |  |  |  |
| # Nombre des slots NVMe libres | # ≥ 4 Slots | # Oui |  |  |  |
| # Type des disque Fournis | # Entreprise, préciser marque et modèles | # Oui |  |  |  |
| # Connectivité |  |  |  |  |  |
| # Carte Réseaux 100GbE | # 2 × cartes Reseaux 100 GbE, Chaque carte : 2 ports 100 GbE (QSFP28) ou 4 × 100 GbE ;; Equipé, par serveur | # Oui |  |  |  |
| # Protocoles | - PFC + ECN + RoCEv2 activées sur les ports QSFP28(licencés) - actif-actif LACP 802.3ad (2× 100 GbE) - iSCSI , NFS | # Oui |  |  |  |
| # Carte Réseaux 25GbE | # 4 ports équipés SFP28 supporte l’agrégation , LACP 802.3ad (4× 25 GbE) | # Oui |  |  |  |
| # Ports Management | # 1*management RJ45 | # Oui |  |  |  |
| # Sécurité | # TPM 2.0 ou equivalent | # Oui |  |  |  |
| # Carte Accélérateur IA |  | # Oui |  |  |  |
| # Type d'accélérateur | # Tout accélérateur IA, à préciser. | # Oui |  |  |  |
| # Nombres accélérateurs par nœud | # ≥ 1 accélérateur par nœud (connectique PCIe x16 Gen 5 ou SXM/OAM) | # Oui |  |  |  |
| # Puissance de calcul IA par carte | # ≥ 500 TFLOPS en BF16 ou FP16 (Performance Dense / Tensor) | # Oui | # Oui |  |  |
| # Mémoire dédiée IA | # ≥ 160 Go Cumulé par nœud | # Oui | # Oui |  |  |
| # Bande passante mémoire | # ≥ 1300 Go/s par accélérateurs | # Oui |  |  |  |
| # Virtualisation accélérateur | # MIG / SR-IOV / vGPU / équivalent | Oui |  |  |  |
| # Pilote propriétaire | # À préciser, fournie toute licence requis | # Oui |  |  |  |
| # TDP accélérateur (obligatoire) | # Valeur Minimal et maximal complète fournie de Refroidissement | # Oui |  |  |  |
| # Refroidissement | # ≥ 4 ventilateurs redondants assurant le refroidissement (documents constructeurs à l’appui) | # Oui |  |  |  |
| # Alimentations | # 2× redondantes, hot-swap | # Oui |  |  |  |
| # Certification (efficacité énergétique) | # Certifié 80+ Platinum ou mieux avec Valeur Minimal et maximal complète fournie. Consommation en plein charge (documents constructeurs à l’appui) | # Oui |  |  |  |
| # Gestion distante | # Fonctionnalités avancées, d’administration à fournir : - Alertes via e-mails - Gestion alimentation - Administration à distance en mode graphique. | # Oui |  |  |  |
| # Montage (Clé en main) Tous fournis | # Kits de montage, accessoires nécessaires (cordon et modules transceiver, jarretières) | # Oui |  |  |  |
| # Licences, support et garantie |  |  |  |  |  |
| # Nature Licence | # Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées | # Oui |  |  |  |
| # Support | # Support constructeur et fournisseur Inclus pour 5 ans minimum | # Oui |  |  |  |
| # Garantie | # ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | # Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

- Système d’exploitation server / Hyperviseur (Article Numéro 11)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATEFORME SYSTÈME |  |  |  |  |  |
| Système d'exploitation ou hyperviseur | Plateforme certifiée par le vendor d'accélérateur : libre choix de l'éditeur | Oui |  |  |  |
| Architecture matérielle | x86_64 bits avec support des extensions de virtualisation matérielle | Oui |  |  |  |
| Mode de démarrage | UEFI : Secure Boot configurable selon politique de sécurité | Oui |  |  |  |
| Version plateforme | Version maintenue activement : support long terme garanti | Oui |  |  |  |
| Déploiement des paquets | Outil officiel de la plateforme : dépôts signés et vérifiés | Oui |  |  |  |
| Accès aux accélérateurs | Accès direct PCI-e par VM ou bare-metal : pas de partage entre instances | Oui |  |  |  |
| OPTIMISATIONS SYSTÈME REQUISES |  |  |  |  |  |
| Allocation mémoire grande page | ≥ 64 pages de 1 Go réservées au démarrage |  |  |  |  |
| Gestion transparente des pages mémoire | Mode différé à la demande de l'application | Oui |  |  |  |
| Politique de performance CPU | Profil performance activé : états basse consommation limités | Oui |  |  |  |
| Virtualisation des entrées-sorties | Activée au niveau firmware et plateforme | Oui |  |  |  |
| Mise à jour des modules accélérateur | Recompilation ou rechargement automatique après mise à jour plateforme | Oui |  |  |  |
| ACCÉLÉRATEURS IA |  |  |  |  |  |
| Driver accélérateur | Driver officiel vendor, version long terme certifiée pour la plateforme retenue | Oui |  |  |  |
| SDK de calcul | SDK vendor compatible avec les frameworks d'apprentissage profond du marché | Oui |  |  |  |
| Bibliothèque de communication distribuée | Bibliothèque collective multi-accélérateur fournie par le vendor | Oui |  |  |  |
| Transport réseau haute performance inter-accélérateurs | RDMA sur réseau convergé : pilotes inclus dans la plateforme | Oui |  |  |  |
| Outil de supervision accélérateur | Interface en ligne de commande vendor : métriques temps réel disponibles | Oui |  |  |  |
| Runtime de conteneurs | Runtime compatible standard OCI avec extension d'accès accélérateur | Oui |  |  |  |
| SYNCHRONISATION TEMPORELLE |  |  |  |  |  |
| Protocole de synchronisation | NTPv4 : service natif de la plateforme retenue | Oui |  |  |  |
| Précision inter-nœuds | Écart inférieur à 1 ms entre les deux nœuds (tolérance maximale recommandée pour les opérations collectives RDMA et les mécanismes de quorum de cluster) | Oui |  |  |  |
| Sources de temps redondantes | Au moins 2 sources NTP distinctes | Oui |  |  |  |
| Fuseau horaire | UTC : identique sur les deux nœuds | Oui |  |  |  |
| SÉCURITÉ SYSTÈME |  |  |  |  |  |
| Accès administrateur | Authentification par clé ou certificat : mot de passe seul interdit | Oui |  |  |  |
| Authentification multi-facteurs | Double facteur obligatoire pour tout accès administrateur | Oui |  |  |  |
| Filtrage réseau | Pare-feu actif avec règles restrictives documentées | Oui |  |  |  |
| Isolation réseau | Segmentation VLAN conforme à l'architecture réseau définie | Oui |  |  |  |
| Chiffrement des communications | TLS 1.3 sur toutes les communications API | Oui |  |  |  |
| Journalisation d'audit | Enregistrement complet des accès et commandes administrateurs | Oui |  |  |  |
| # Nature Licence | # Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées durant 5 ans minimum | # Oui |  |  |  |
| # Support | # Support constructeur et fournisseur Inclus pour 5 ans minimum | # Oui |  |  |  |
| Gestion des secrets | Coffre-fort de secrets compatible API standard du marché | Oui |  |  |  |

- Plateforme de Services IA Article Numéro 12 (Inférence, Interface et API)

| Caractéristiques/ sous caractéristique | Valeur demandée | Critère éliminatoire | Critère noté | Valeur proposée par le soumissionaire (*) | Références dans la documentation (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Moteur d'Inférence |  |  |  |  |  |
| # Standard API | # Exposition d'un point d'accès (Endpoint) compatible avec le standard "Open API" pour une intégration universelle. | # Oui |  |  |  |
| # Gestion des Modèles | # Capacité à charger, versionner et servir plusieurs modèles simultanément. | # Oui |  |  |  |
| # Optimisation VRAM | # Support du chargement partiel et de la quantification des modèles pour maximiser l'usage de la mémoire dédiée IA. | # Oui |  |  |  |
| # Interface de Discussion (Chat) |  |  | # oui |  |  |
| # Expérience Utilisateur | # Interface Web intuitive (WebUI) permettant le chat, la gestion de l'historique et la création de personas (Prompts systèmes). | # Oui |  |  |  |
| # Multi-modalité | # Support de l'interaction par texte, image et documents (PDF, Docx) au sein de la même interface. | # Oui |  |  |  |
| # RAG Intégré |  |  |  |  |  |
| # Indexation Locale | # Module de recherche documentaire permettant d'interroger des documents internes de manière sécurisée (RAG). | # Oui |  |  |  |
| # Base Vectorielle | # Support ou intégration native d'une base de données vectorielle pour le stockage des embeddings. | # Oui |  |  |  |
| # Sécurité et Gouvernance |  |  |  |  |  |
| # Authentification | # Support des protocoles d'entreprise (SAML 2.0, OpenID Connect, LDAP) pour l'accès à la plateforme de chat. | # Oui |  |  |  |
| # Audit et Logs | # Journalisation des accès et des volumes d'utilisation (nombre de tokens) par utilisateur ou département. | # Oui |  |  |  |
| # Isolation des Flux | # Fonctionnement garanti en mode déconnecté ("Air-Gapped") sans dépendance à des API externes tierces. | # Oui |  |  |  |
| # Administration IA |  |  |  |  |  |
| # Monitoring IA | # Tableau de bord dédié mesurant la latence (Tokens/sec) et le taux d'occupation des accélérateurs IA. | # Oui |  |  |  |
| # Équilibrage de charge | # Répartition des requêtes d’inférence entre les instances IA des deux nœuds physiques, en mode actif-actif avec basculement automatique. Le composant doit être instancié sur chaque nœud et exposer une VIP unique au client, avec algorithme pondéré par le taux d’occupation des accélérateurs. | # Oui |  |  |  |
| # Licences et Écosystème |  |  |  |  |  |
| # Ouverture Logicielle | # Compatibilité avec les modèles issus des bibliothèques ouvertes (Open Weights) les plus courantes. | # Oui |  |  |  |
| # Mise à jour | # Possibilité de mettre à jour les modèles IA indépendamment de la plateforme logicielle. | # Oui |  |  |  |
| # Nature Licence | # Licence incluse couvrant toutes les fonctionnalités exigées durant 5 ans minimum | # Oui |  |  |  |
| # Support | # Support constructeur et fournisseur Inclus pour 5 ans minimum | # Oui |  |  |  |
| # Garantie | # ≥ 1 an, pièces et main d’œuvre | # Oui |  |  |  |

(*) A remplir obligatoirement par le soumissionnaire

3. Spécifications des services connexes (lot 1)

1. Design de la solution HLD et LLD

Le MAS dispose d’un datacenter DC-MAS (salle machine située au site du Ministère) dont la configuration actuelle est présentée dans le plan 1. Dans la configuration proposée, le data centre au niveau du MAS sera un site de secours par rapport au nouveau site du DC-MAS-CNI (Voir plan 1 et 2).

Le soumissionnaire proposera dans son offre une architecture et une solution de réplication qui met en place un processus où les données des machines virtuelles sont copiées en temps opportun d'un site à un autre, permettant ainsi une reprise d'exploitation des services du datacenter du MAS en cas de panne ou de sinistre sur l'un des sites à « t-30Minutes » ou mieux. Pour les VMs critiques (Amen, Handicap, ID Sociale et Active directory (Voir plan 1 et 2).

Avant l’installation le fournisseur proposera à l’équipe du MAS les éléments suivants :

- Architecture globale et conception du réseau du datacenter,

- Dossier d'Architecture Détaillé (DAD) : Plan d'adressage IP complet (Plans A/B back-to-back, services 25GbE, management 1GbE), matrice de flux réseau, et prérequis d'intégration de la VM Témoin de Quorum dans le DC tiers.

- Validation conjointe avec l’équipe MAS des profils de ports, VLANs, et joignabilité vers la VM Witness.

- Cadrage environnemental : Vérification de la conformité des baies (espace rack, alimentation redondante, dissipation thermique en pleine charge accélérateur).

- Description de l’intégration des serveurs virtuels,

- Segmentation de l’infrastructure et de la sécurité,

- Plan de test de l’Infrastructure et de sécurité.

- Design de la réplication entre les deux sites.

- Plan de migration

2. Installation et configuration de l’infrastructure du centre de données :

L’installation des différentes composantes, la configuration et les vérifications conformément au design réalisé. Elle comprend particulièrement :

- Installation et configuration des serveur et stockage fournis.

- Installation et configuration des switch Spine, Leaf et Edge fournis. Les deux Switchs Spines devront être vue par les équipements voisins comme étant une seule entité

- Installer et configurer deux dispositifs pare-feu mettant en œuvre une politique de sécurité (zones d’accès, DMZ interne, DMZ externe...) et Inspection de débit avec redondance et haute disponibilité.

- Installation et intégration de logiciels : Systèmes d’exploitation, logiciel de périphérique de stockage, logiciel de sauvegarde professionnel.

- Déployer la solution HCI sur les nœuds fournis avec configuration du réseau et du stockage.

- Déployer la solution de sauvegarde avec intégration de la Baie de stockage sauvegarde sur disque et configuration des jobs de backup.

- Configuration de la haute disponibilité sur la nouvelle infrastructure de virtualisation.

- Mise en œuvre de la centralisation des journaux création des serveurs log

- Mise en œuvre de la gestion des systèmes et des réseaux

- Diagnostic et dépannage de tous les composants du projet

- Mise en rack des deux serveurs IA avec kits fournis.

- Câblage back-to-back (4× 100GbE QSFP28, DAC/AOC) :

  - Plan A - 2 liens dédiés calcul/VRAM (RoCEv2), actif-actif

  - Plan B - 2 liens dédiés stockage/réplication NVMe-oF, actif-actif

- Raccordement services : ports 25GbE vers Switch Leaf MAS ; ports 1GbE management vers le réseau d'accès à la VM Witness DC tiers.

3. Migration et configuration du processus de réplication

Phase 1 : Préparation et Planification

- Tâches du Prestataire :

  - Réaliser un audit technique complet des infrastructures existantes (Datacenter MAS et CRES) pour identifier les dépendances, les configurations actuelles des VMs/conteneurs/machines physiques, et les risques potentiels (par exemple, incompatibilités logicielles ou volumes de données).

  - Élaborer un plan de migration détaillé, incluant un calendrier phasé, des outils de migration et des protocoles de sécurité (chiffrement des données en transit via VPN ou TLS).

  - Proposer des scénarios de test (par exemple, migration pilote sur 2-3 VMs non critiques) et définir des critères de succès (KPI comme temps d'arrêt minimal < 1 heure par VM).

  - Configurer les outils de monitoring temporaire pour surveiller les performances pendant la migration.

- Préparations du Maître d'Ouvrage (MAS) :

  - Fournir un accès sécurisé aux infrastructures existantes (comptes d'administration, inventaire des assets, et diagrammes réseau).

  - Désigner une équipe dédiée (4 membres IT du MAS/CRES) pour participer aux réunions de planification et valider le plan proposé.

  - Préparer une liste priorisée des 50 assets critiques (30 du MAS + 20 du CRES), incluant des détails sur les applications (SI AMEN, Plateforme d’Interopérabilité, SI Identifiant Social, Active Directory et autres services d’infrastructure, etc.) et les exigences de conformité (RGPD ou normes sectorielles).

  - Allouer des ressources pour les tests, comme des environnements de staging ou des données de test anonymisées.

  - Allouer une machine (physique ou VM) dans le site existant si nécessaire.

Phase 2 : Exécution de la Migration

- Tâches du Prestataire :

  - Migrer au moins 50 VMs/conteneurs les plus critiques du Datacenter MAS en lots, en utilisant des méthodes live migration pour éviter les downtime prolongés. Pour chaque lot : exporter les configurations, transférer les données via un canal sécurisé, et importer sur la nouvelle infrastructure.

  - Procéder de même pour les 20 VMs/machines physiques du CRES, en convertissant les machines physiques en VMs si nécessaire (P2V via outils).

  - Impliquer l'équipe MAS/CRES en temps réel via des sessions collaboratives (outils comme Microsoft Teams ou Zoom) ou sur site si nécessaire pour valider chaque migration réussie.

- Préparations du Maître d'Ouvrage (MAS) :

  - Participer aux sessions de migration pour observer et approuver les transferts, en fournissant un feedback immédiat sur les fonctionnalités des applications (par exemple, vérifier que le SI AMEN, INTEROPERABILITÉ SECTORIELLE et l’infrastructure Active directory fonctionnes correctement post-migration).

  - Mettre en place un plan de communication interne pour informer les utilisateurs finaux des fenêtres de maintenance potentielles.

  - Préparer des backups manuels des données critiques avant chaque lot de migration, en coordination avec le prestataire.

  - Participer à la migration et intervenir pour la résolution des problèmes liés aux applications.

Phase 3 : Configuration, Tests et Clôture

- Tâches du fournisseur :

  - Configurer les processus de sauvegarde sur la nouvelle infrastructure, en définissant des politiques automatisées (quotidiennes pour les données critiques, avec rétention de 30 jours).

  - Effectuer des tests end-to-end : simulation d'incidents pour valider le RTO de 4 heures, tests de charge pour les applications migrées, et audits de sécurité (vérification des accès, chiffrement, et logs).

  - Fournir une documentation complète (guides d'exploitation, rapports de migration) et former l'équipe MAS sur la nouvelle configuration (sessions de 2-4 heures).

  - Mettre en place un support post-migration pour les 30 premiers jours, avec un plan de rollback si nécessaire.

  - OS bare metal (LTS, certifié vendor accélérateur) : déploiement identique sur les deux nœuds, UEFI Secure Boot activé.

  - Optimisations kernel IA : hugepages (≥64 × 1 Go), CPU performance mode, CPU pinning pour les workloads d'inférence.

  - Drivers et SDK accélérateur : installation du driver officiel LTS, SDK calcul, bibliothèque collective multi-accélérateur, et outils de supervision CLI.

  - Réseau lossless (Plans A et B) : RoCEv2 sur Plan A, PFC + ECN sur les quatre interfaces 100GbE, MTU 9000 (Jumbo Frames).

  - Stockage NVMe bare metal : accès direct via NVMe-oF/RDMA (Plan B) ou SPDK selon plateforme ; réplication inter-nœuds applicative documentée, sans couche SDS.

  - Quorum anti split-brain : déploiement de l'agent (Pacemaker qdevice ou etcd) en communication exclusive avec la VM Witness via management 1GbE.

  - Runtime OCI avec plugin d'accès natif aux accélérateurs.

  - Orchestrateur HA (Kubernetes bare metal) : control plane sans SPOF, scheduling sur partitions MIG/SR-IOV, basculement automatique des workloads.

  - Partitionnements accélérateurs : configuration MIG/SR-IOV, minimum 4 partitions par accélérateur, exposition native à l'orchestrateur.

  - Load Balancer IA actif-actif : instancié sur chaque nœud, VIP unique, failover automatique, algorithme pondéré par taux d'occupation des accélérateurs.

- Préparations du Maître d'Ouvrage (MAS) :

  - Participer aux tests pour valider les résultats, exécuter des scénarios d'utilisation sur le SI décisionnel du CRES/MAS.

  - Approuver la configuration finale des sauvegardes et de la réplication, en signant un PV de recette.

4. Plan de cybersécurité

Conformément à la DPAO 14.9, le soumissionnaire proposera un plan de gestion des risques de cybersécurité.

Ce plan a pour objectif de mitiger les risques liés à la cybersécurité dans la mise en œuvre du projet. Il guidera les solutions, procédures et pratiques raisonnables pour assurer la sécurité de l’information, et de protection des données, y compris la surveillance, les contrôles d’accès, le cryptage, les mesures de protection technologiques et physiques et les plans de continuité des activités / reprise si sinistre et de sécurité.

Le plan sera conçu pour protéger et prévenir la violation, la destruction, la perte, la distribution, l’utilisation, l’accès, la désactivation, le détournement ou la modification non autorisés, ou toute autre compromission ou mauvaise utilisation de ou liée à tout système de technologie de l’information ou donnée utilisés dans le cadre du Marché.

5. Formation et transfert de compétences

Le soumissionnaire proposera un programme de formation, en se concentrant principalement sur le côté pratique et sur l’augmentation des compétences et des capacités de travail des techniciens et ingénieurs du MAS :

- Le programme sera livré en deux niveaux (base et avancé)

- Les participants au programme de formation passent un test pour évaluer les compétences et les capacités acquises et fournir à ceux qui réussissent le test un certificat d’achèvement du programme de formation.

- Le fournisseur DOIT fournir les services de formation et le matériel de cours.

| Modules de formation et transfert de compétences | Type et nombre de stagiaires | Jours de formation | Modes de formation et de test |
| --- | --- | --- | --- |
| HCI Configuration, et gestion de la HCI et mise en œuvre des options de configuration haute disponibilité et dépannage | 6 Gestionnaires d’infrastructures | 8 Jours (4 Jours Niv 1) + (4 jours Niv 2) | Formation théorique, pratique |
| Gestion de la plateforme de sauvegarde Mise en œuvre, gestion et intégration matérielle, allocation de stockage, mise en œuvre de configurations haute disponibilité et dépannage | 6 Gestionnaires d’infrastructures | 4 Jours. | Formation théorique, pratique |
| Gestion du réseau Installer et configurer divers périphériques et équipements réseau du centre de données, y compris la sécurité, la surveillance, le contrôle, l’allocation, le déploiement et l’intégration de VLAN et de configurations de niveaux 2 et 3, y compris tous les types de Switch fournis | 6 Gestionnaires de réseau | 4 Jours | Formation théorique, pratique |
| Gestion de la sécurité et du pare-feu Installer, configurer, gérer et dépanner les pares-feux, déployer et administrer Mettre en œuvre une politique de sécurité, une authentification, des journaux et une analyse des menaces | 6 responsables de la sécurité | 4 Jours | Formation théorique, pratique |
| Administration et Optimisation de la Plateforme de Calcul IA - architecture bare metal, exploitation courante, supervision - optimisation IA avancée, réseau RDMA/RoCEv2, incidents HA et quorum | 6 Gestionnaires d’infrastructures | 8 Jours (3 Jours Niveau 1 : Concepts & Exploitation courante) (5 Jours Niveau 2 : Optimisation IA advanced & Dépannage) | Formation théorique et pratique (ateliers sur l'environnement livré). Validation par tests d'aptitude pratiques (scénarios de panne, découpage d'accélérateurs et basculement HA). |
| Transfert de compétences et assistance technique Assistance à la demande |  | 15 H/J | A la demande |

6. Exigences en matière de documentation

Le Fournisseur DOIT préparer et fournir la documentation suivante.

- Documentation technique comprenant :

- Tous les plans et rapports d’essai (voir les exigences en matière d’essais et d’assurance qualité :

  - Plan et rapport de test de la plate-forme logicielle

  - Infrastructure du centre de données, réseau et sécurité Plan de test et rapport

  - Mise en réseau Datacenter (Spine / Leaf) et sécurité

  - Plan de test du réseau et sécurité et rapport de test

  - Plan de réplication et basculement

  - Plan de test de la réplication et rapport

- Documents de formation

- Schéma de l’architecture DC (Réseaux, Stockage, Nœuds HCI…)

- Manuel de l’utilisateur (best practice)

- Manuel d’exploitation

- Implémentation des profils utilisateur

- DOE : Plans de câblage réels (Plans A, B, services, management), paramètres kernel et logiciels appliqués, plan d'adressage IP complet, procédures de reprise Witness.

- Guide d'exploitation : Démarrage/arrêt contrôlé, gestion des partitions accélérateurs (MIG/SR-IOV), réplication inter-nœuds, administration orchestrateur et Load Balancer, gestion des alertes.

Ces documents doivent être fournis en français et fournis sous forme électronique.

7. Equipe technique

Le soumissionnaire proposera une équipe compétente pour la réalisation des services connexes.

Un gestionnaire de projet devrait être désigné pour diriger tous les aspects de la mise en œuvre du projet. Le chef de projet établira et suivra un plan de mise en œuvre détaillé pour le projet.

| Fonction | Diplôme | Qualification | Expériences en nombre d’années | Référence en nombre des projets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Ingénieur ou Master | Gestion de projet d’infrastructure | 10 ans d’expérience | 3 projets Datacenter en tant que Chef Projet |
| Expert systèmes et virtualisation | Ingénieur ou Master | Certification dans la virtualisation appréciée | 5 ans d’expérience | 2 projets virtualisation |
| Expert réseau | Ingénieur ou Master | Certification dans les outils réseau appréciée | 5 ans d’expérience | 2 projets réseau |
| Expert en sécurité | Ingénieur ou Master | Certification dans les outils firewall appréciée | 5 ans d’expérience | 2 projets en sécurité |
| Lead Implémenter ISO 27001 | Ingénieur ou Master | Certification Lead Implémenter ISO 27001 | 2 ans d’expérience | 1 projet en sécurité |
| Expert IA | BAC+3 en TIC | Certification dans les produits proposes pour la composante IA | 3 ans d’expérience | 1 projet infrastructure IA |
| Formateurs (NB : un formateur peut couvrir plusieurs thèmes de formation et peut faire partie de l’équipe intervenantes) | Ingénieur ou Master | Certification dans les formations appréciées | 5 ans d’expérience | 1 projet équivalent par fonction |

4. Coûts récurrents (lot 1)

1. Garantie

Le fournisseur DOIT fournir les services suivants en vertu de la garantie :

| Services durant la période de garantie |  |
| --- | --- |
| - Durée de la garantie | 1 an pour l’ensemble des fournitures |
| - Prestations couvertes durant la période de garantie | - Service de réparation des défauts sous garantie pour les serveurs et les équipements du centre de données - Pièces de rechange et main d’œuvre - Mise à jour firmware et software - Remplacement en moins de 24 heures |
| - Support fournisseur / constructeur | Pendant une année |
| - Lieu | Lieu d’installation finale Datacenter MAS |
| - Délai d'intervention en matière de prise en charge du problème | 4 H pour la réponse |

2. Maintenance post-garantie

| Services post garantie |  |
| --- | --- |
| Durée de la post-garantie | - 4 ans (Voir contrat de maintenance en Annexe 1) |
| Coût de la maintenance post-garantie | - A proposer obligatoire dans le bordereau des prix |

5. Plans (lot 1)

1. Datacenter MAS/CRES existant

Infrastructure Virtuelle N1 Existante 3 Noeuds

- Computing: 192 Go RAM / 2x Intel Xeon Silver 4114

- Stockage : 400 Go SSD Système ; 600 Go cache ; 8 To SAS et 16To NLSAS

- Fujitsu Eternus Stockage (16 To)

- Système de virtualisation : VMware Entreprise plus ESXi 6.5U1 ; VCenter 6.5U2b ; Vrealize 6.7

- Nombre des VMs : 30

Infrastructure Virtuelle N2 Existante (Dell) 3 Noeuds

- Computing: 192 Go RAM / 2x Intel Xeon Silver 4216

- Stockage : 4 To Net utile SSD Système; 600 Go cache ; 12 To SAS et 24 To NLSAS

- Système de virtualisation ESXi 7.01 Essential plus ; Vcenter 7.0U2

- Nombre des VMs : 120

- Appliance de backup : Dell EMC DataDomain DD3300 avec Networker

- OS Existants : CentOS 7 et 9 ; Debian 9,10 et 12 ; Ubuntu server 20.04 ; Windows server 12R2 ;Windows Server 19

Infrastructure CRES (Hybride)

- Serveurs Physiques séparés avec virtualisation classique

2. Architecture Existant Datacenter du MAS

2. Architecture cible des Datacenter du MAS

Ainsi la révision a comporté les modifications suivantes :

Tableau Récapitulatif des Modifications et Ajouts (Additif N°1)

| N° | Section du DAO Initial | Titre / Intitulé | Paragraphe / Tableau / Ligne | Page Approx. (DAO Initial) | Description du Changement / Ajout dans l'Additif N°1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Section II | Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) | IS 17.2 (a) | ~ 53 | Ajout de l’exigence de l’autorisation du fabricant pour le serveur IA |
| 2 | Section III | Critères d’Évaluation et de Qualification | 1.1.a Capacité financière | ~ 60 | Révision des montants relatif aux critères de qualification Lot 1 : ◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 7 000 000,00 TND / 2 071 005,92 EUR Au lieu de 10 000 000,00 TND / 2 958 579,88 EUR ◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 1 680 000,00 TND / 497 041,42 EUR Au lieu de 2 400 000,00 TND / 710 059,17 EUR Lot 2 : ◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 2 660 000,00 TND / 786 982,25 EUR Au lieu de 3 800 000,00 TND / 1 124 260,36 EUR ◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 672 000,00 TND / 198 816,57 EUR Au lieu de 960 000,00 TND / 284 023,67 EUR Lot 3 : ◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 2 450 000,00 TND / 724 852,07 EUR Au lieu de 3 500 000,00 TND / 1 035 502,96 EUR ◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 630 000,00 TND / 186 390,53 EUR Au lieu de 900 000,00 TND / 266 272,19 EUR Lot 4 : ◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 11 200 000,00 TND / 3 313 609,47 EUR Au lieu de 16 000 000,00 TND / 4 733 727,81 EUR ◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 3 080 000,00 TND / 911 242,61 EUR Au lieu de 4 400 000,00 TND / 1 301 775,15 EUR Lot 5 : ◦ Chiffre d’affaires annuel moyen ≥ 3 850 000,00 TND / 1 139 053,25 EUR Au lieu de 5 500 000,00 TND / 1 627 218,93 EUR ◦ Disponibilité de trésoreries ≥ 980 000,00 TND / 289 940,83 EUR Au lieu de 1 400 000,00 TND / 414 201,18 EUR |
| 3 | Section III | Critères d’Évaluation et de Qualification | Tableau : Facteurs et sous-facteurs de notation (Lot 1) | ~ 74 | Révision des pondérations techniques - Serveurs HCI type 1 - Logiciel de virtualisation - Logiciel de Sauvegarde Ajout Cluster IA : +10% |
| 4 | Section IV & Section VII | Bordereau des prix des Fournitures / Liste des Fournitures et Calendrier de livraison (LOT 1) | Tableau : Bordereau des prix et Liste des Fournitures Lignes : 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 | ~ 102-103 / 114-115 | Ajout de trois nouvelles lignes de fournitures pour le Lot 1 : • 1.1.10 : Serveurs IA (Qté : 2) • 1.1.11 : Système d’exploitation server / Hyperviseur (Qté : 1 ENS) • 1.1.12 : Plateforme de Services IA (Qté: 1 ENS) |
| 5 | Section VII | Liste des Services Connexes et Calendrier de réalisation du LOT 1 | Tableau : Liste des Services Connexes... Ligne : 1.2.2 (modifiée) et 1.2.2.b (ajoutée) | ~ 116 | Modification et Ajout : • La ligne 1.2.2 devient 1.2.2.a (Installation et configuration de l’infrastructure du centre de données). • Ajout de la ligne 1.2.2.b : Installation et configuration de l’infrastructure IA (1 Ensemble, 210 Jours). |
| 6 | Section VII | Spécifications techniques (LOT 1) | Après le point 9. Pare-feu du Datacenter (NGFW) Ajout de 3 nouveaux tableaux de spécifications. | ~ 130-131 | Ajout des spécifications techniques détaillées pour les nouveaux équipements IA : 1. Tableau "Serveurs IA (Quantité : 2)" 2. Tableau "Système d’exploitation server / Hyperviseur" 3. Tableau "Plateforme de Services IA (Inférence, Interface et API)" |
| 7 | Section VII | Spécifications des services connexes (LOT 1) - Formation | Tableau : Modules de formation et transfert de compétences Ligne : Ajout du module 4. Formation IA | ~ 135 | Ajout d'un nouveau module de formation dédié : "Administration et Optimisation de la Plateforme de Calcul IA" (8 Jours pour 6 Gestionnaires d’infrastructures, niveaux 1 et 2). |
| 8 | Section VII | Spécifications des services connexes (LOT 1) – équipe technique | Tableau : liste des intervenants de l’équipe technique du soumissionnaire | ~ 142 | Ajout d’un profil Expert IA |
| 9 | Section VII | Spécifications des services connexes (LOT 1) - Prestations d'ingénierie | Points 1.1 à 1.4 (Prestations d'Ingénierie, Installation, Configuration, Documentation) | ~ 132-134 | Ajout / Précision des tâches spécifiques à l'infrastructure IA : • 1.1 : Dossier d'Architecture Détaillé (DAD) et cadrage. • 1.2 : Installation physique et câblage spécifique (back-to-back 100GbE, Plans A et B). • 1.3 : Configuration Logicielle Bare Metal (OS, optimisations kernel, RoCEv2, NVMe-oF, Quorum, Load Balancer IA). • 1.4 : Documentation (DOE, guide d'exploitation) et |

L’additif est téléchargeable gratuitement sur le site du ministère https://www.mtc.gov.tn/

La date limite de réception des offres est fixée pour le 30 Juillet 2026 à 09H00.

La date d’ouverture publique des offres techniques est fixée pour le 30 Juillet 2026 à 09H30.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous :

Ministère des Technologies de la Communication

Bureau d’Ordre Central, 88, Avenue Mohamed V Tunis, Tunisie

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles ont l’option de remettre une offre pour un ou plusieurs lots. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des membres de la commission de l’ouverture des plis ainsi que les représentants des soumissionnaires à l’adresse suivante :

Rue : 88, Avenue Mohamed V, 1002

Étage/ numéro de bureau : 1er étage, salle de réunion E01

Ville : Tunis

Date et l’heure :